E l e t t r o n i c a   A n a l o g i c a

Parti di un Circuito

|  | Regola | Descrizione |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Dicesi morsetto un qualunque filo conduttore uscente da un componente elettronico che abbia la funzione di connetterlo elettricamente al resto del circuito. | Definizione di Morsetto (o Reoforo, o Polo) | B |
| C2 | Dicesi bipolo quel componente elettronico avente due morsetti. | Definizione di Bipolo | B |
| C3 | Dicesi nodo l’unione di uno o più soli morsetti. | Definizione di Nodo | B |

Differenze di Tensione

|  | Regola |  | Descrizione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | VXY=VX−VY |  | Convenzione per scrivere brevemente la d.d.p. tra due nodi qualunque | B |
| R2 | VX=VX−VGND |  | Convenzione per scrivere brevemente la d.d.p. tra un nodo qualunque e massa | B |
| R3 | (Bip+, Bip-: Morsetti positivo e negativo del Bipolo Bip) a) (G+, G - : Morsetti positivo e negativo del Generatore G) b) (R+, R - : Morsetti positivo e negativo del Resistore R) c) (C+, C- : Morsetti positivo e negativo del Condensatore C) d) (L+, L- : Morsetti positivo e negativo dell’Induttore L) |  | Convenzione per scrivere brevemente la d.d.p. ai capi di un Bipolo ‘Bip’ | B |
| D1 | VXY=VX−VY |  | Regola derivata per scrivere brevemente la d.d.p. tra due nodi qualunque | D |
| D2 | VXY=−VYX |  | Regola per determinare l’opposto della d.d.p. tra due nodi | D |
| D3 | VX=VXY Se Y=Gnd |  | Regola che mette in relazione due d.d.p.: quella tra un nodo qualunque e massa e quella tra due nodi | D |
| D4 | a) VXY=VBip Se X=Bip+ e Y=Bip− b) VXY=−VBip Se X=Bip− e Y=Bip+ |  | Regole per calcolare la d.d.p. tra due nodi contigui | D |
| D5 |  |  | Regola per calcolare la d.d.p. tra due nodi non contigui | D |
| D6 | VXY = k | (K>0)  *VX > *VY o equivalentemente VX > VY di una tensione (K<0)  *VX < *VY o equivalentemente VX < VY di una tensione | Regola per determinare quale tra i due nodi ha la tensione maggiore | D(*) |
| D7 | VBip1=VBip2 Se Bip1+=Bip2+ e Bip1−=Bip2− |  | Regola per calcolare la d.d.p. per bipoli in parallelo | D |

(*) Non è necessario dimostrarli

Definizioni e Leggi Fondamentali

|  | Regola |  |  | Descrizione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 |  |  | (VR è la tensione ai capi di R, I è la corrente che attraversa R dal morsetto ‘+’ al morsetto ‘-‘) | Legge di Ohm | B |
| F2 | - Prendere due nodi qualunque (ad es. X e Y) - Ricavare la d.d.p. tra i due nodi seguendo due diversi percorsi - Eguagliare le equazioni ottenute |  |  | Legge di Kirchhoff delle Tensioni (abbreviazioni LKT o LKM) | B |
| F3 | In un nodo |  |  | Legge di Kirchhoff ai Nodi (o delle Correnti). (abbreviazioni LKN o LKC) | B |

Trasformazioni Serie - Parallelo

|  | Regola |  |  | Descrizione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Due bipoli si dicono connessi in serie se hanno un morsetto in comune. (E’ importante che nel nodo che si viene a creare non siano connessi altri dispositivi) Più semplicemente la corrente uscente dal primo deve interamente entrare nel secondo. |  |  | Definizione di Serie tra due Bipoli | B |
| S2 |  |  |  | Trasformazione di una serie tra due o più resistenze in una resistenza equivalente | D(*) |
| P1 | Due bipoli si dicono connessi in parallelo se hanno entrambi i morsetti a comune |  |  | Definizione di Parallelo tra due Bipoli | B |
| P2 |  | Due Resistenze | Due o più Resistenze | Trasformazione di un parallelo tra due o più resistenze in una resistenza equivalente | D(*) |

Tester

|  | Regola | Descrizione |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 |  | Convenzione seguita dal Voltmetro per la misura di una d.d.p. | B |
| T2 | Volendo misurare VXY  X=Puntale Rosso, Y=Puntale Nero | Regola per misurare una d.d.p. tra due nodi qualunque | D |
| T3 | IAmperometro: Entra dal Puntale Rosso - Esce dal Puntale Nero | Convenzione seguita dall’Amperometro per la misura di una corrente | B |

La Corrente Elettrica

|  | Regola |  |  |  | Descrizione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | (*) Si riferisce alle cariche nette passate nel verso della corrente |  |  |  | Definizione di Corrente Elettrica | B |
| E2 | In un filo conduttore le cariche positive e negative si muovono sempre in verso opposto |  |  |  | Relazione tra il verso delle cariche positive e quello delle cariche negative | D(*) |
| E3 |  |  |  |  | Relazione tra corrente e verso delle cariche positive | D(*) |
| E4 | Se si cambia il verso della corrente bisogna cambiarne anche il segno |  |  |  | Regola per il cambiamento di verso di una corrente | D |

Switches (Interruttori)

|  |  | Regola |  |  | Descrizione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Simbolo | Modello |  |  |  |
| W1 | a) |  |  | (c.c.) | Switch Chiuso (On) | B |
|  | b) |  |  | (c.a.) | Switch Aperto (Off) | B |

Diodi

|  |  | Regola |  | Descrizione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Simbolo | Modello |  |  |
| A1 | a) |  | a (c.c.) | Diodo Polarizzato Direttamente (On). |  |
|  | b) |  | (c.a.) | Diodo Polarizzato Inversamente (Off) |  |
|  | c) | Riassumendo: Le cariche positive possono entrare nel Diodo dal lato p. Mentre le cariche negative possono entrare nel Diodo dal lato n. |  | Regole generali per il passaggio delle cariche attaverso il Diodo | D |
|  | d) | E’ conveniente prendere in considerazione le cariche positive. Infatti il Diodo consente alle cariche positive di passare solamente nel verso indicato dalla freccia contenuta nel suo simbolo. |  |  |  |

S i m b o l i s m i   L o g i c i

| Simbolo | Frasi Corrispondenti |
| --- | --- |
| A = B | A uguale a B |
| A  B | Da A segue B A implica B Avendo A di conseguenza si ha B A diviene B Noto A quindi (perciò, si ottiene, risulta) si ha B |
| A  B | A equivale a B Da A segue B e viceversa |
| A  B | A equivale a B |