E S E R C I Z I

( S i s t e m i   d i   A E D )

Per ciascuna delle descrizioni che seguono:

- Disegnare lo schema a blocchi del sottosistema.

- Per ogni blocco:

  - Motivare la sua presenza (o la sua assenza).

  - Dimensionarlo, qualora sia necessario.

Catena di Acquisizione ad un solo Canale

- Viene acquisita mediante termistore la temperatura ambientale che verrà poi elaborata mediante un microcontrollore PIC16F690 posto all’interno dello stesso contenitore.

- Viene acquisita mediante PT100 la temperatura di un’incubatrice che verrà poi elaborata in remoto mediante un sistema analogico.

- Viene acquisita la temperatura di un altoforno che verrà poi elaborata nella centrale operativa dell’azienda ad 1km di distanza dal punto di acquisizione mediante l’elaboratore principale.

- Si vuole regolare la temperatura di un forno per panettoni a 180±5°C, mediante un sensore piuttosto economico.

- Si vuole regolare la temperatura del bagno per mozzarelle durante la lavorazione a 70±5°C, mediante un sensore piuttosto economico ed un sistema di elaborazione costituito da un semplice comparatore realizzato con un Amplificatore Operazionale posto nello stesso contenitore.

- Vengono acquisiti mediante un microfono induttivo dotato di parabola amplificatrice, i suoni provenienti dalla strada sottostante che verranno poi memorizzati nell’Hard Disk del NetBook.

- Si vuole realizzare la parte di Input di un telefono fisso mediante un microfono piezoelettrico.

- Dobbiamo misurare quante volte al giorno viene mediamente utilizzato un certo cancello automatico per valutarne il grado di usura. Per far ciò decidiamo di acquisire a distanza la luce proveniente dal lampeggiatore costituito da una lampadina ad incandescenza e di elaborarla mediante un microcontrollore Arduino.

- Si vuole acquisire il segnale proveniente da un telecomando ad infrarossi (frequenza di lavoro 38kHz) da elaborare successivamente mediante un automa a stati finiti progettato ad hoc.

- Si vuole realizzare un anemometro (Strumento capace di misurare la velocità del vento), mediante un encoder ottico a singolo foro, da utilizzare in diverse stazioni meteorologiche sparse sull’Etna, le quali leggono la velocità del vento e la comunicano ad un server situato nella stazione principale a Catania Centro.

Catena di Distribuzione ad un solo Canale

- Un Sottosistema di Elaborazione Dati produce dati, sottoforma di numeri binari, alla frequenza di 500kHz. Con tali dati, opportunamente manipolati, si deve pilotare un altoparlante posto nello stesso contenitore.

- Mediante un PIC16F84A si vuole pilotare un motore passo passo. Si tenga conto che i dati vengono inviati dal PIC alla frequenza di 1MHz.

- Mediante un PC si vuole pilotare in remoto un motore in continua. A seconda della tensione applicata il motore si muoverà a differenti velocità. Si tenga conto che il PC produce dati, sottoforma di numeri binari, alla frequenza di 100Hz.

- Mediante un microcontrollore Arduino si vuole pilotare un display a 7 segmenti posto in un altro appartamento. Si tenga conto che i dati vengono inviati dal micro alla frequenza di 1Hz.

E S E M P I

Esempio di Sottosistema di Acquisizione Dati

Si vuole realizzare un sistema di acquisizione della temperatura da un forno per terrecotte     (T = 600°C circa) da elaborare mediante un PC che, per questioni di sicurezza è posto in un locale contiguo.

Schema a Blocchi del Sottosistema di Acquisizione

S  A  F  ADC  Tx  Rx 

Andiamo ad analizzare ogni blocco:

- S: Il sensore utilizzato è una termocoppia perché la temperatura da acquisire è piuttosto elevata per la maggiorparte degli altri sensori, serve inoltre una buona precisione ma non è necessaria quella del PT100.

- C: Non è necessario perché il segnale prodotto da una termocoppia è una tensione.

- A: La tensione prodotta dalla termocoppia a 600°C è 600*0.1mV=60mV, essendo piuttosto piccolo è necessario un amplificatore.

- F: E’ necessario per eliminare il rumore termico prodotto dal circuito stesso. Poiché il segnale acquisito è molto lentamente variabile è sufficiente un filtro passa basso con frequenza di taglio intorno ad 1Hz.

- L: Non è necessario poiché la termocoppia ha una caratteristica I/O lineare.

- ADC: E’ necessario perché il segnale prodotto dalla termocoppia è analogico, mentre il PC richiede un segnale digitale. Poiché il segnale varia molto lentamente si può supporre che la sua banda sia inferiore ad 1Hz, perciò qualunque frequenza di campionamento superiore a 10Hz è adatta.

- Tx, Rx: E’ necessario trasmettere il segnale a distanza poiché il PC si trova il un altro locale.

Esempio di Sottosistema di Acquisizione Dati

Mediante un PIC16F1937 si vuole pilotare la ventola di un PC a differenti velocità (entrambi i circuiti si trovano all’interno del case del PC). Si tenga conto che il flusso dati proveniente dal PC ha una frequenza di 10Hz.

Schema a Blocchi del Sottosistema di Acquisizione

Elab  DAC  PB  A  Att 

Andiamo ad analizzare ogni blocco:

- Elab: E’ il PIC suddetto.

- Tx, Rx: Non è necessario poiché PIC e sottosistema di distribuzione si trovano dentro il case del PC e perciò molto vicini.

- DAC: E’ necessario perché il PIC produce dati in forma digitale e la ventola dev’essere pilotata mediante una tensione analogica.

- PB: E’ il filtro ricostruttore. Esso deve avere una frequenza di taglio pari a metà circa la frequenza a cui arrivano i dati dal PIC, cioè 10Hz/2=5Hz.

- A: L’amplificatore di Potenza è necessario per fornire la corrente necessaria per pilotare il motore presente nella ventola.

- Att: Si tratta del Motore presente nella ventola.