ESERCIZI SUGLI AMPLIFICATORI OPERAZIONALI

Rispondere alle seguenti domande nel caso in cui l’Amplificatore Operazionale sia:

- uA741

- MCP6271

- Buffer di Tensione

  - Scrivere le Condizioni di Interfacciamento in Ingresso ed in Uscita e le condizioni di Idealità per questa configurazione.

  - Qual è il massimo valore della ROut dello stadio precedente (ROutPrec) per il quale la configurazione funziona correttamente?

  - Qual è il minimo valore che può avere la RIn dello stadio successivo (RInSucc) perché la configurazione funzioni correttamente?

- Amplificatore Non Invertente del 1° Tipo

  - Scrivere le Condizioni di Interfacciamento in Ingresso ed in Uscita e le condizioni di Idealità per questa configurazione.

  - Qual è il massimo valore della ROut dello stadio precedente (ROutPrec) per il quale la configurazione funziona correttamente?

  - Qual è il minimo valore che può avere la RIn dello stadio successivo (RInSucc) perché la configurazione funzioni correttamente? E da cosa dipende?

  - Qual è il massimo valore del guadagno AV che è possibile avere perché la configurazione funzioni correttamente?

- Amplificatore Non Invertente del 2° Tipo

  - Scrivere le Condizioni di Interfacciamento in Ingresso ed in Uscita e le condizioni di Idealità per questa configurazione.

  - Qual è il massimo valore della ROut dello stadio precedente (ROutPrec) per il quale la configurazione funziona correttamente?

  - Qual è il minimo valore che può avere la RIn dello stadio successivo (RInSucc) perché la configurazione funzioni correttamente? E da cosa dipende?

  - Qual è il massimo valore del guadagno AV che è possibile avere perché la configurazione funzioni correttamente?

- Amplificatore Invertente

  - Scrivere le Condizioni di Interfacciamento in Ingresso ed in Uscita e le condizioni di Idealità per questa configurazione.

  - Qual è il massimo valore della ROut dello stadio precedente (ROutPrec) per il quale la configurazione funziona correttamente? Basta equazione.

  - Qual è il minimo valore che può avere la RIn dello stadio successivo (RInSucc) perché la configurazione funzioni correttamente? E da cosa dipende? Basta equazione.

  - Qual è il massimo valore del guadagno AV che è possibile avere perché la configurazione funzioni correttamente?

- Amplificatore Sommatore Invertente

  - Scrivere le Condizioni di Interfacciamento in Ingresso ed in Uscita e le condizioni di Idealità per questa configurazione.

  - Qual è il massimo valore della ROut dello stadio precedente (ROutPrec) per il quale la configurazione funziona correttamente? Basta equazione.

  - Qual è il minimo valore che può avere la RIn dello stadio successivo (RInSucc) perché la configurazione funzioni correttamente? E da cosa dipende? Basta equazione.

  - Qual è il massimo valore del guadagno AV che è possibile avere perché la configurazione funzioni correttamente?

- Amplificatore Differenziale

  - Scrivere le Condizioni di Interfacciamento in Ingresso ed in Uscita e le condizioni di Idealità per questa configurazione.

  - Qual è il massimo valore della ROut dello stadio precedente (ROutPrec) per il quale la configurazione funziona correttamente? Basta equazione.

  - Qual è il minimo valore che può avere la RIn dello stadio successivo (RInSucc) perché la configurazione funzioni correttamente? E da cosa dipende? Basta equazione.

  - Qual è il massimo valore del guadagno AV che è possibile avere perché la configurazione funzioni correttamente?

Progettare un circuito con Amplificatori Operazionali che rispetti i seguenti vincoli:

(Il circuito può avere uno o più Amplificatori Operazionali)

- VOut = VIn

  - uA741

  - RS = 2kOhm

  - RL = 10kOhm

- VOut = VIn

  - MCP6271

  - RS = 10kOhm

  - RL = 100kOhm

- VOut = VIn

  - ?

  - RS = 10kOhm

  - RL = 10kOhm

- VOut = 1000*VIn

  - uA741

  - RS = 1kOhm

  - RL = 10Ohm

- VOut = 10*VIn

  - ?

  - RS = 1MOhm

  - RL = 1kOhm

- VOut = 105*VIn

  - ?

  - RS = 1MOhm

  - RL = 1Ohm

- VOut = 10*VIn

  - uA741

  - RS = 10Ohm

  - RL = 1kOhm

  - Ci sono altre configurazioni oltre quella che hai scelto?

- VOut = -10*VIn

  - uA741

  - RS = 1kOhm

  - RL = 800Ohm

- VOut = -1000*VIn

  - MCP6271

  - RS = 10Ohm

  - RL = 30Ohm

- VOut = -106*VIn

  - ?

  - RS = 10Ohm

  - RL = 10Ohm

- VOut = -100*(VIn1 + VIn2)

  - uA741

  - RS = 100Ohm

  - RL = 100Ohm

- VOut = -105*(VIn1 + VIn2)

  - ?

  - RS = 10Ohm

  - RL = 100Ohm

- VOut = 3*(VIn1 - VIn2)

  - uA741

  - RS = 10Ohm

  - RL = 3kOhm

- VOut = 250*(VIn1 - VIn2)

  - ?

  - RS = 10Ohm

  - RL = 100Ohm

- VOut = 20000*(VIn1 - VIn2)

  - uA741

  - RS = 10Ohm

  - RL = 10Ohm